四月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（4月运时间18天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：11418m3/h

汞及其化合物浓度   未检出
标况烟气量：11688m3/h

镉及其化合物浓度0.008ug/m3

砷、镍及其化合物浓度 5.4ug/m3

铅及其化合物浓度1.0ug/m3  
砷及其化合物浓度 3.8ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.011ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度5.56ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度7.12ug/m3

经计算4月份各污染物排放量：

汞及其化合物 未检出（检出限：0.0025mg/m3）
镉及其化合物为   0.008ug/m3×11688m3/h×24h×18=4.039×10-8t

砷、镍及其化合物为  5.4ug/m3×11688m3/h×24h×18=2.7265×10-5t

铅及其化合物为     1.0ug/m3 ×11688m3/h×24h×18=5.0492×10-6 t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 5.56ug/m3 ×11688m3/h×24h×18=2.8073×10-5 t
砷及其化合物为  3.8ug/m3 ×11688m3/h×24h×18=1.7672×10-5 t

镉、铊及其化合物为   0.011ug/m3 ×11688m3/h×24h×18=5.554×10-8 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为   7.12ug/m3 ×11688m3/h×24h×18=3.5950×10-5 t

根据监测报告：

（参考4月气体监测烟气量，浓度采用5月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：11688m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.42mg/m3

经计算4月份各污染物排放量：

氟化氢：0.42mg/m3×11688m3/h×24h×18=2.1206×10-3t

罐区：（4月份运行30天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：3165m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.54mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.54mg/m3×3165m3/h×24h×30=1.0345×10-2 t

废油再生车间：（4月运行6天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：2799m3/h

非甲烷总烃排放浓度：11.4mg/m3

氨浓度：2.63mg/m3

硫化氢：0.07mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：11.4mg/m3×2799m3/h×24h×6=4.5948×10-3 t

氨：2.63mg/m3×2799m3/h×24h×6=1.0600×10-3 t

硫化氢：0.07mg/m3×2799m3/h×24h×6=2.8213×10-5 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为4.7072×10-2t；氮氧化物0.5032t；颗粒物2.7197×10-2t ；一氧化碳5.9178×10-2t； 氯化氢1.6528×10-2t

综上4月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物 未检出（检出限：0.0025mg/m3）；镉及其化合物4.039×10-8t；砷、镍及其化合物2.7265×10-5t；铅及其化合物5.0492×10-6 t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物2.8073×10-5 t；砷及其化合物1.7672×10-5 t；镉、铊及其化合物5.554×10-8 t；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物3.5950×10-5 t；氟化氢2.1206×10-3t；二氧化硫总量为4.7072×10-2t；氮氧化物0.5032t；颗粒物2.7197×10-2t ；一氧化碳5.9178×10-2t； 氯化氢1.6528×10-2t。

罐区：非甲烷总烃1.0345×10-2 t

废油再生车间：非甲烷总烃4.5948×10-3 t；氨1.0600×10-3 t；硫化氢2.8213×10-5 t。