五月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（5月运时间24天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：8928m3/h

汞及其化合物浓度   未检出
标况烟气量：8525m3/h
铅及其化合物浓度1.7ug/m3

砷及其化合物浓度 0.2ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.016ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度26.9ug/m3

标况烟气量：9114m3/h

镉及其化合物浓度0.009ug/m3

砷、镍及其化合物浓度 3.2ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度23.8ug/m3

经计算5月份各污染物排放量：

汞及其化合物 未检出（检出限：0.0025mg/m3）
镉及其化合物为   0.009ug/m3×9114m3/h×24h×24=4.724×10-8t

砷、镍及其化合物为  3.2ug/m3×9114m3/h×24h×24=1.6798×10-5t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 23.8ug/m3 ×9114m3/h×24h×24=1.2494×10-3 t
铅及其化合物为     1.7ug/m3 ×8525m3/h×24h×24=8.3476×10-6 t

砷及其化合物为  0.2ug/m3 ×8525m3/h×24h×24=9.8208×10-7 t

镉、铊及其化合物为   0.016ug/m3 ×8525m3/h×24h×24=7.856×10-8 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为  26.9ug/m3 ×8525m3/h×24h×24=1.3208×10-4 t

根据监测报告：

（参考5月气体监测烟气量，浓度采用5月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：8525m³/h

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.42mg/m3

经计算5月份各污染物排放量：

氟化氢：0.42mg/m3×8525m3/h×24h×24=2.0623×10-3t

罐区：（5月份运行31天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：3165m3/h

非甲烷总烃排放浓度：4.54mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：4.54mg/m3×3165m3/h×24h×31=1.0690×10-2 t

废油再生车间：（5月运行26天）

（烟气量、浓度均采用5月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：2799m3/h

非甲烷总烃排放浓度：11.4mg/m3

氨浓度：2.63mg/m3

硫化氢：0.07mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：11.4mg/m3×2799m3/h×24h×26=1.9910×10-2 t

氨：2.63mg/m3×2799m3/h×24h×26=4.5934×10-3 t

硫化氢：0.07mg/m3×2799m3/h×24h×26=1.2226×10-4 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.2544×10-2t；氮氧化物0.6512t；颗粒物3.4519×10-2t ；一氧化碳8.9756×10-2t；氯化氢1.0360×10-2t

综上5月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物 未检出（检出限：0.0025mg/m3）；镉及其化合物4.724×10-8t；砷、镍及其化合物1.6798×10-5t；铬、锡、锰、锑、铜及其化合物1.2494×10-3 t；铅及其化合物8.3476×10-6 t；砷及其化合物9.8208×10-7 t；镉、铊及其化合物7.856×10-8 t；铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物1.3208×10-4 t；氟化氢2.0623×10-3t；二氧化硫总量为1.2544×10-2t；氮氧化物0.6512t；颗粒物3.4519×10-2t ；一氧化碳8.9756×10-2t；氯化氢1.0360×10-2t。

罐区：非甲烷总烃1.0690×10-2 t

废油再生车间：非甲烷总烃1.9910×10-2 t；氨4.5934×10-3 t；硫化氢1.2226×10-4 t。