九月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

一、手工监测实测法实际排放量，公式为：

D=(P×L)n×S×10−9

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（9月运时间19天）在线废气排放总量4657033.55m³

根据监测报告数据：

汞及其化合物浓度0.0081mg/m3

铅及其化合物浓度1.3ug/m3

砷及其化合物浓度 0.2ug/m3

镉、铊及其化合物浓度0.023ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度7.1ug/m3

镉及其化合物浓度未检出

砷、镍及其化合物浓度1.8ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度5.5ug/m3

经计算9月份各污染物排放量：

汞及其化合物 0.0081mg/m3×4657033.55m³=3.7722E-05t
镉及其化合物为   未检出

砷、镍及其化合物为  1.8ug/m3 ×4657033.55m³=8.38266E-06t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 5.5ug/m3  ×4657033.55m³=2.56137E-05t

铅及其化合物为    1.3ug/m3 ×4657033.55m³=6.05414E-06t

砷及其化合物为  9.31407E-07×4657033.55m³=9.31407E-07t

镉、铊及其化合物为  0.023ug/m3 ×4657033.55m³=1.07112E-07t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为  7.1ug/m3 ×4657033.55m³=3.30649E-05t

根据监测报告：

（参考9月气体监测烟气量，浓度采用8月份季度监测报告中监测因子浓度）

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.56mg/m3

经计算9月份各污染物排放量：

氟化氢：0.56mg/m3×4657033.55m³=2.6079E-03t

罐区：（9月份运行30天）

（烟气量、浓度均采用8月季度监测报告中监测因子浓度）

标况流量：5296m3/h

非甲烷总烃排放浓度：3.41mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：3.41mg/m3×5296m3/h×24h×30=1.3003×10-2 t

二、自动监测实测法实际排放量，公式为：

D=i=1St(piLi)×10−9

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

st—核算时段内运行小时数，h

pi一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

Li第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据在线监测数据月报表得出：二氧化硫总量为1.3294×10-2t；氮氧化物0.688109t；颗粒物2.0809×10-2t ；一氧化碳0.074504t；氯化氢5.075×10-3t。

综上9月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物 3.7722E-05t
镉及其化合物为   未检出

砷、镍及其化合物为  8.38266E-06t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为2.56137E-05t

铅及其化合物为    6.05414E-06t

砷及其化合物为  9.31407E-07t

镉、铊及其化合物为  1.07112E-07t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物为  3.30649E-05t

氟化氢2.6079E-03t

二氧化硫总量为1.3294×10-2t

氮氧化物0.688109t

颗粒物2.0809×10-2t

一氧化碳0.074504t

氯化氢5.075×10-3t

罐区：非甲烷总烃1.3003×10-2 t